Teilnehmer:	Gerardo Frattolillo

Florian Bussinger

Erstellt:	25.06.2002

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

Original-Aufgabenstellung	3

1.	Einleitung	4

2.	Hauptteil	4

2.1.	Datenkompression:	4

2.2.	Fehlerkorrektur und Datensicherheit bei Magnetbänder	4

2.3.	Laufwerkstypen:	5

2.3.1.	DLT-Laufwerk	5

2.3.2.	AIT-Laufwerk	6

2.3.3.	Exabyte-Laufwerke	6

2.3.4.	DAT-Laufwerke	6

2.3.5.	1/4 –Zoll-Magnetbandkassetten-Laufwerke	7

2.3.6.	1/2 –Zoll-Magnetbandkassetten-Laufwerke	7

2.4.	Stacker/Jukeboxen	8

2.5.	Backup-Empfehlung	8

2.6.	Backup-Software	9

2.7.	Ausblick	9

3.	Anhangverzeichnis	10

# Original-Aufgabenstellung

# Einleitung

Welche Backup-Datenspeicher gibt es, was sind ihre Vor- und Nachteile, für welchen Datenspeicher soll ich mich entscheiden usw. Dies sind alles Fragen, die wir uns gestellt haben, bevor wir mit diesem Bericht begonnen haben.

Datensicherung ist wichtig. Durch Hardwarefehler, vor allem aber auch durch Bedienungsfehler, können Daten in einem Rechner zerstört werden. Selbst wirklich erfahrene Benutzer können dies kaum vermeiden, und nicht zu vergessen sind mögliche Elementarschäden (z.B. Feuer- oder Wasserschäden). Deswegen ist es generell zu empfehlen, alle Daten, vor allem eigene „Werke“ regelmässig auf einen Backup-Träger zu kopieren und diesen an einem sicheren Ort zu verwahren.

Generell muss man zwei Arten von Backup-Datenträgern unterscheiden: diejenigen, bei denen man direkt auf die Daten zugreifen kann, zum Beispiel Wechselplatten und optische Platten, und solche, bei denen Daten vor der Bearbeitung erst umkopiert werden müssen, zum Beispiel Magnetbandkassetten. Die einen bieten den Vorteil schneller und bequemer Handhabung, die anderen haben einen deutlich geringeren Preis pro MByte.

Da auf dem Markt unendlich viel verschiedene Laufwerke und Backupsysteme angeboten werden, ist es uns unmöglich über alles etwas zu erläutern. Wir beschäftigten uns in diesem Bericht vor allem mit, DLT-, AIT-, Exabyte- und DAT- Laufwerken.

# Hauptteil

## Datenkompression:

Vereinfacht geben einige Hersteller auch manchmal an, dass sich die Speicherkapazität mit Datenkomprimierung verdoppelt, wovon man in der Praxis aber keinesfalls ausgehen kann. Diese Datenkompression z.B. 2:1 sind rechnerisch ermittelte Maximalwerte und hängen von den zu packenden Daten wie auch von dem verwendetem Algorithmus ab. Einige Daten (z.B. Textdateien) lassen sich mehr, andere (Bilddateien) weniger gut komprimieren, und es kommt sogar vor, dass sich die Kapazität des Tapes verringert, wenn mit einer Komprimierung gearbeitet wird, beispielsweise, wenn diese Daten bereits gepackt sind (*.ZIP, *.ARJ usw.).

## Fehlerkorrektur und Datensicherheit bei Magnetbänder

Um einen Möglichen Schreib- oder Speicherfehler fest zu stellen, ist bei jedem der verschiedenen Laufwerken eine Sicherheit eingebaut. Die Daten werden sequentiell (hintereinander und in Blöcken) auf das Band geschrieben. Nach einer gewissen Anzahl Blöcken, kommen sogenannte ECC-Blöcke (ECC error correction check), welche für die Fehlererkennung verantwortlich sind. Auch wird kontinuierlich während dem Schreiben der Pufferinhalt verglichen und falls Fehlerhaft korrigiert. Mit diesen Methoden, kann ein Maximum an Datensicherheit erreicht werden.

Spurenaufzeichnung bei serpentinenförmiger Aufzeichnung (QIC, DLT)

Spurenaufzeichnung bei Helical-Scan-Laufwerken (DAT, Exabyte)

## Laufwerkstypen:

### DLT-Laufwerk

Die DLT -Technologie ( Digital Linear Tape) zeichnet Daten serpentinenartig linear auf, so dass die Spuren parallel zur Kante des Bandes liegen. Es werden 1/2-Zoll-Magnetbänder in kompakten Kassetten beschrieben. DLT-Laufwerke bieten zur Zeit im Vergleich zu allen anderen Backuptechnologien mit die höchsten Speicherkapazitäten auf einer Kassette. Mit dem DLT4000 können bis zu 40 GByte an Daten gespeichert werden, mit dem DLT7000 sogar bis zu 70 GByte.

Bisher wurden die Daten durch zwei im Lese/Schreibkopf angebrachten Kanäle mit einer Dichte von 62500 bits/Zoll geschrieben, die Transferrate betrug 3 MByte/s. In diesem Format bestand eine Dateneinheit aus 20 vier KByte-Blöcken, wobei die einzelnen Datenblöcke mit verschiedenen Fehlererkennungsverfahren (Parity, cyclic redundandency check CRC und error detection check EDC) versehen wurden. Die letzten vier Blöcke jeder Einheit bestehen aus vier ECC-Blöcken (ECC error correction check). Beim neuen Verfahren werden die Daten von vier im Lese/Schreibkopf angebrachten Kanälen mit einer Dichte von 86000 bits per Inch geschrieben, dadurch konnte die Transferrate auf 5 MByte/s erhöht werden. Hier besteht eine Dateneinheit aus 24 vier KByte-Blöcken, auch diese werden mit Fehlererkennungsverfahren versehen. Die letzten fünf Blöcke jeder Einheit sind ECC-Blöcke. Nach jedem Schreibvorgang führt der DLT-Controller einen Lesetest durch, die geschriebenen Daten werden mit dem Pufferinhalt verglichen und im Fehlerfall korrigiert. Diese Sicherheitsmassnahmen garantieren sehr hohe Datenintegrität.

Ein weiterer Vorteil dieser Technologie liegt darin, dass die Belastung von Bändern und Leseköpfen gering ist. Dies wird durch den Einsatz von stationären Magnetköpfen und einer einfachen Bandführung erreicht. So sind mit DLT-Laufwerken Banddurchläufe von bis zu 500000 Zyklen pro Kassette möglich. Die Bänder DLTtape IV ermöglichen Banddurchläufe von mehr als 1 Mio. Zyklen durch Einsatz der neuen, oben beschriebenen Technologie.

Bisher waren DLT-Laufwerke vor allem in der Digital-Welt verbreitet. Wegen ihrer hohen Zuverlässigkeit, grossen Speicherkapazität und hohen Datentransferrate setzen sie sich aber auch zunehmend auf anderen Plattformen durch. DLT-Laufwerke sind auch in Jukeboxen und Libraries von verschiedenen Herstellern erhältlich und ermöglichen die Sicherung von sehr grossen Datenbeständen.

### AIT-Laufwerk

Das 1997 von Sony auf den Markt gebrachte AIT ( Advanced Intelligent Tape) beruht wie das Exabyte auf der 8 mm Helical Scan Technologie, ist aber zu dieser - schon durch ein anderes Kassettenformat - nicht kompatibel. Die maximale Kapazität liegt bei derzeit 50 GByte (unkomprimiert bei 25 GByte), wobei die Chancen für einen guten Kompressionsfaktor durch einen neuen Algorithmus ( ALDC - Advanced Lossless Data Compression) gestiegen sind. Das Laufwerk passt ausserdem wie DAT in einen 3.5 Zoll Einbauplatz. Neu ist ein Selbstreinigungsmechanismus, der die Verwendung von Reinigungstapes in normalen Arbeitsumgebungen überflüssig macht. Bei schwerwiegenderen Fehlern wird der interne Kopf-Reiniger automatisch aktiviert, wobei auch die AME-Medien auch entscheidend zur Reduzierung der Reinigungsintervalle beitragen. Eine interessante Neuerung ist aber auch die mögliche Verwendung eines 16 Kbit Memory Chips ( MIC = Memory in Cassette) in den Kassetten. Backup Software kann auf ihm Informationen speichern, die bei herkömmlichen Technologien nur am Anfang des Bandes verzeichnet sind. Diese Informationen erlauben eine Halbierung der durchschnittlichen Suchzeit auf einem Tape, die dann mit 27 Sekunden angegeben wird.

Inzwischen unterstützen auch alle gängigen Backup-Software Hersteller das AIT-Laufwerk mit den oben beschriebenen Features.

### Exabyte-Laufwerke

Sehr hohe Datendichten werden mit Magnetbandgeräten aus dem Audio- und Video-Bereich, die das Helical-Scan -Verfahren verwenden, erreicht. Rotierende Kopftrommeln zeichnen die Daten dabei in schräg zur Laufrichtung des Bandes liegenden Spuren auf.

Diese Spuren können mit einer hohen Datendichte beschrieben werden. Geräte, die auf dieser Technologie basieren und auf die besonderen Bedürfnisse der Datensicherung angepasst wurden, haben grosse Marktanteile im Bereich der Backuplaufwerke erobert.

Die Exabyte-Laufwerke sind aus der Video8-Technik hervorgegangen und wurden speziell für den Einsatz als Backup-Geräte verbessert und die Aufzeichnungstechnik verfeinert.

Bei den Datenmengen, die mit diesen Laufwerken auf einer Kassette gesichert werden können (maximal 40 GByte beim Exabyte Mammoth mit 170 m Band), sinkt der Datenträgerpreis pro GByte, und auch der Platzbedarf einer Kassette ist minimal. Versand und Lagerung sind unproblematisch. Selbst Langzeitarchivierung ist mit Kassetten der neuesten Generation kein Problem. Die Hersteller (Exabyte, Sony) garantieren eine Archivierungszeit von 10 Jahren.

### DAT-Laufwerke

Auch die DAT-Technologie ging aus dem Einsatz von digitalen Aufzeichnungsverfahren im Audiobereich hervor und zeichnet im Helical-Scan-Verfahren Daten auf ein Magnetband. Dieses ist jedoch im Vergleich zu Exabyte-Bändern (8 mm) nur 4 mm breit und im Laufwerk selbst beträgt der Umschlingungswinkel des Bandes um die Kopftrommel nur 90 Grad im Vergleich zur Exabyte-Technologie, bei der der Umschlingungswinkel 112 Grad beträgt und somit das Band, wie auch den Kopf des Laufwerks stärker belastet.

Das DDS-Format (Digital Data Storage) wurde von HP und Sony entwickelt und hat sich als Standard durchgesetzt. Die Entwicklungen im DAT-Bereich profitieren vom Wettbewerb unterschiedlicher Hersteller. Laufwerke entsprechend dem DDS-2 Standard speichern bis zu 8 GByte (120m Band) und erreichen Datentransferraten von bis zu 1 MByte/s. Die Angabe von 8 GByte Speicherkapazität stellt einen typischerweise mit Datenkompression (2:1) zu erreichenden Wert dar. Theoretisch könnten mit diesen Laufwerken bis zu 16 GByte Daten gespeichert werden. In der Praxis erweisen sich diese rechnerisch ermittelten Maximalwerte aber als nicht realistisch, wie oben schon erwähnt.

Laufwerke, die im DDS-3 Format aufzeichnen können mit einer Datentransferrate von 2 MByte/s bis zu 24 GByte auf einem 125 m Band aufzeichnen. Momentan wird der DDS-4 Standard entwickelt, der mit Kompression Kapazitäten von bis zu 40 GByte mit Schreib- und Lesekompatibilität zu DDS-2 und DDS-3 gewährleistet.

Speziell die DDS-3 Laufwerke verfügen über spezielle und neue Features, die wesentliche Voraussetzungen für eine fehlerlose Sicherung darstellen.

Eine wesentliche Fehlerquelle ist die Verschmutzung der Kopftrommel. Der eingebaute Head Cleaner sorgt in 15-minütigem Abstand automatisch für die Reinigung der Köpfe. In Kombination mit einem Reinigungsband wird die Funktion des Laufwerks über Jahre gewährleistet.

Ist jedoch z.B. ein eingesetztes Band beschädigt, zu alt und nicht mehr zu gebrauchen, oder ein Reinigungsband defekt, erhält der Netzwerk-Administrator sofort eine Meldung. Dieses Feature heisst TapeAlert und ist eine neue von HP entwickelte Firmware, die Probleme bei Datenträgern netzwerkweit diagnostiziert. Ausserdem überwacht TapeAlert permanent den Zustand des Laufwerks und der Medien während des Backups.

Mit Hilfe der Time Tracking Funktion wird der Lesekopf immer in der Mitte der Datenspur ausgerichtet. Dadurch wird gewährleistet, dass auch Bänder, die mit DAT-Laufwerken anderer Hersteller beschrieben wurden, zuverlässig gelesen werden können.

### 1/4 –Zoll-Magnetbandkassetten-Laufwerke

Die Kassetten werden beim serpentinenförmigen Aufzeichnungsverfahren mit hoher Geschwindigkeit in mehreren Durchläufen auf jeweils einer Spur parallel zum Rand des Magnetbandes beschrieben. Diese Serpentine muss auch beim Lesen der Daten durchlaufen werden.

1/4 Zoll-Magnetbandkassetten-Laufwerke arbeiten im standardisierten QIC-Format (Quarter Inch Cartridge) und zeichnen im Streaming-Mode auf. Ist die Übertragungsgeschwindigkeit eines Systems grösser als die Aufzeichnungsrate des Streamers, wird das Magnetband ohne Lücken beschrieben (streaming) und voll ausgenutzt. Ist der Datenpuffer des Streamers leer, fordert er vom System weitere Daten an.

Um das Band auch bei Systemen mit langsamerer Transferrate voll auszunutzen, wird es bei einer Datenpause abgebremst und an das Aufzeichnungsende zurückgesetzt. Der nächste Datenblock kann so ohne Lücke aufgezeichnet werden.

### 1/2 –Zoll-Magnetbandkassetten-Laufwerke

1/2-Zoll-Magnetbandlaufwerke sind heute eigentlich veraltet, werden aber wegen ihrer weiten Verbreitung weiterverwendet, insbesondere für den Datenaustausch mit Mainframes. In der Zukunft werden sie jedoch sicher an Bedeutung verlieren, da neuere Entwicklungen mit wesentlich kleineren und kostengünstigeren Datenträgern zur Verfügung stehen. Ein 1/2-Zoll-Magnetband wird in der Regel mit 9 Spuren beschrieben. Auf einer grossen Magnetspule (730 m) lassen sich bei einer Schreibdichte von 800 bpi 23 MByte, bei 1600 bpi 46 MByte, bei 3200 bpi 92 MByte und bei 6250 bpi 180 MByte speichern. Diese Speicherkapazitäten sind im Vergleich zu anderen Magnetbandkassettensystemen, die auf einer Kassette 10 GByte und mehr speichern können, eher bescheiden. Nachteil, neben der geringen Kapazität, sind die bei 1/2-Zoll Laufwerken langen Backup- und Restore-Zeiten und der grosse Platzbedarf des Magnetbandlaufwerkes und der Magnetbänder.

## Stacker/Jukeboxen

Sowohl für DLT-, AIT-, Exabyte- als auch für DAT-Laufwerke gibt es automatische Kassettenwechsler. Die einfacheren Modelle erlauben nur ein sequentielles (nacheinander) Wechseln der Kassetten. Die teureren Random-Access Modelle benötigen normalerweise spezielle Software zum Betrieb der sogenannten Jukeboxen. Die kleinsten Jukeboxen bzw. Kassettenwechsler sind für sechs Kassetten geeignet, die grösseren Modelle können über 100 Kassetten aufnehmen. Mit solchen Jukeboxen können ohne Operatoreingriff Daten gesichert werden. Die Exabyte-Stacker gibt es z.B. mit einem oder mit zwei Laufwerken zum Wechseln von bis zu 80 Kassetten. Ein grosser Stacker mit 80 Kassetten und dem neuen Mammoth-Laufwerk kann bis zu 3,2 Terabyte (3200 GByte) mit Kompression speichern. DLT-Libraries von Overland Data sind "echt skalierbar" und können je nach Bedarf von 1 Laufwerk und 10 Tapes auf über 120 Tapes und 8 DLT-Laufwerke aufgerüstet werden.

## Backup-Empfehlung

Bei geringen Datenmengen und nicht zeitkritischer Sicherung sollte man eines der preiswerten Streamer-Produkte einsetzen. Sofern ein Helical-Scan-Laufwerk verwendet werden soll, stellt sich bei der Neubeschaffung eines Backupsystems automatisch die Frage, ob DAT, Exabyte oder AIT angeschafft werden soll. Folgende Überlegungen sollten angestellt werden:

Die Datentransferrate ist bei der neuesten Generation dieser Laufwerken etwa gleich. Dazu kommt, dass die Leistung von Rechner und Controller, die die Daten an das Bandlaufwerk schicken, mehr Einfluss auf die Performance hat, als das Bandlaufwerk selbst. In vielen Fällen sind Plattenzugriffe und die CPU-Leistung eines Rechners, auf dem die Datensicherung läuft, der limitierende Faktor und nicht die Geschwindigkeit des Backuplaufwerks selbst.

Mit einem Exabyte-Laufwerk lassen sich mit ca. 40 GByte (EXB-MAMMOTH) auf einer Kassette mehr Daten speichern als mit einem DAT-Laufwerk. Das bisher leistungsfähigste DAT-Laufwerk speichert 24 GByte Daten auf einem Band. Bis zu 50 GByte an Daten hingegen können mit einem AIT-Laufwerk gesichert werden.

Ein Vorteil der DAT-Technologie gegenüber der Exabyte- und AIT-Technologie ist die geringere Kopfumschlingung des Bandes (90 Grad bei DAT gegenüber 112 Grad bei Video8), was eine geringere Bandbelastung zur Folge hat und eine einfachere Mechanik zulässt. Mit einem DAT-Laufwerk können dank schnellerer Bandgeschwindigkeit und einer anderen Technik der Bandmarkierung Files auf dem Band im Suchmodus bis zu fünfmal schneller (40 Sekunden) gefunden werden als mit einem Exabyte-Laufwerk. Und wer wirklich Wert auf schnelle Suchzeiten legt, ist am besten mit einem AIT-Laufwerk bedient, welches nur noch 27 Sekunden benötigt um ein File zu finden.

Sollen Backups mit grossen Datenmengen von einem einzelnen System durchgeführt werden, bieten die DLT-Laufwerke eine robuste und schnelle Lösung.

Für die Datensicherung mit Archivierung sind optische und magnetische Platten zu empfehlen.

In einem Netzwerk ist der Einsatz des Backup-Laufwerks im Server selbst sinnvoll. Ausreichende Kapazität vorausgesetzt, können die Daten aller lokalen Rechner zentral gesichert werden, am besten nachts. Gute Backupsoftware leistet hier grosse Dienste.

Für grössere Netze und Datenbestände eignen sich Backup-Systeme mit Wechslern. Damit lassen sich auch grosse Datenmengen weitgehend automatisch sichern und auch wieder zurückspeichern. Voraussetzung ist natürlich in beiden Fällen eine zuverlässige Backupsoftware.

## Backup-Software

Es ist möglich, ein Backup ohne unterstützende Software zu fahren, jedoch ist dies bei grösseren Datenmengen und bei Einsatz von Libraries fast nicht mehr realisierbar. Entsprechende Backup-Software-Pakete erleichtern den täglichen Backup und bieten viele Tools an, die auch eine sinnvolle Verwaltung der zu speichernden und gespeicherten Daten möglich machen (Archivierung und HSM).

Aus den geforderten Entwicklungen bei den Datenspeichern selbst, resultiert auch eine ständige Überarbeitung und Erweiterung der unterschiedlichen Backup-Software-Packeten.

Der Bedarf an Speicherkapazität wächst schneller als die Kapazität einzelner Medien. Da die Beschaffung von immer mehr Festplatten die Kosten explodieren lässt, muss immer mehr auf Archivierung (die Auslagerung von Daten auf preiswertere aber langsamere Medien) zurückgegriffen werden. Dies führt anderseits zu einem hohen Administrationsaufwand.

HSM-Software (Hierarchical Storage Management) ist in der Lage, diese Administration selbständig zu leisten. Aufgrund von vorgegebenen Parametern wie Häufigkeit des Zugriffs, Filegrösse, Alter etc. werden Dateien gewichtet und nach Bedarf ausgelagert auf immer preiswertere/langsamere Medien, beispielsweise von Festplatten auf MO-Wechsler, von dort auf Tape-Libraries und weiter auf externgelagerte Bänder. Im letzteren Fall wird bei Bedarf der Systemadministrator angewiesen, das entsprechende Band einzulegen.

Ein virtuelles Filesystem zeigt dem Anwender immer alle Dateien an, sowohl die tatsächlich auf der Festplatte vorhandenen als auch die ausgelagerten. Die virtuelle Kapazität ist dadurch unendlich. Beim Öffnen einer Datei wird diese zuerst auf die Festplatte zurückgeschrieben. Der Anwender bemerkt lediglich die entsprechend langsamere Zugriffszeit.

Mag diese langsamere Zugriffszeit manchen Anwender erschrecken – im schlimmsten Fall der Auslagerung auf externe Medien kann die Wartezeit eine halbe Stunde und mehr betragen – so mag der Überlegung trösten, dass auf 80% aller Daten weniger als einmal pro Monat zugegriffen wird und nicht einmal 5% aller Daten werden öfter als einmal pro Woche verwendet.

## Ausblick

Wachsende Datenmengen und ein immer kleiner werdendes Zeitfenster für ein Backup kennzeichnen einen Teil der Anforderungen an die Backup-Technologie. Höhere Kapazitäten pro Band und immer schnellere Datentransferraten und Zugriffszeiten stehen im Vordergrund aller Neuentwicklungen.

Bei Unternehmen mit sehr hohen Datenmengen liegt die Entscheidung beim Anwender, ob er eine Library mit einem oder mehreren von den oben beschriebenen Laufwerken, die parallel Daten aufzeichnen, bevorzugt oder einem schnellen High Speed Device, wie z.B. dem neuentwickelten DTF-Laufwerk (Digital Tape Format) von Sony den Vortritt gibt. Letzteres sichert mit einer Datentransferrate von 12 MByte/s Datenmengen bis 108 GByte (komprimiert) und ist ebenfalls als Library erhältlich.

Es wird auch in näherer Zukunft Neuentwicklungen im Bereich der Backup-Datenspeicher geben. Dies kann sich um Erweiterungen der Kapazität, der Datentransferraten, sowie um eine komplett neue Technologieentwicklung handeln. Ein Stillstand wird nicht eintreten, da die wachsenden Datenmengen diese Entwicklungen fordern.

# Anhangverzeichnis

- Erhaltene Unterlagen von der TSU

- Allgemeine Übersicht über Massenspeicher von HRZ

Info Quellen:	www.quantum.com

www.sony-cp.com