# Spannungsteiler

%Spannungsteiler.m

%Belasteter Spannungsteiler

%Christian Widmer

%16.04.2002

figure (clf);

% Variablen

Us = 10; %Speisespannung

Rp = 10000; % [Ohm]Widerstand des Potis

Rl = 10000; % Lastwiderstand

min_Winkel=0;%Minimale Winkeleinstellung des Potis

max_Winkel=270;%Maximale Winkeleinstellung de Potis

Raster_Winkel=1;% Ratser des Potis

%Zusatz für Aufgabe 2.

Rlast0 = inf;

Rlast1 = 10 * Rp;

Rlast2 = 5 * Rp;

Rlast3 = Rp;

Rlast4 = 0.5 * Rp;

Rlast5 = 0.1 * Rp;

Rlast6 = 0.001 * Rp;

%Allgemeine Berechnungen

Winkel = min_Winkel:Raster_Winkel:max_Winkel;

Rv = (Rp.*(max_Winkel-Winkel))./max_Winkel;% Rv berechnen

% Ra Berechnen

Ra = Rp .* Winkel./ max_Winkel; % Ra im zusammenhang mit Potiposition (Winkelabhängig)

% Rp Berechnen

Ra_parallel_Rlast0 = 1./((1./Ra) + (1/Rlast0)); % Ra Parralel Rlast0

Ra_parallel_Rlast1 = 1./((1./Ra) + (1/Rlast1)); % Ra Parralel Rlast1

Ra_parallel_Rlast2 = 1./((1./Ra) + (1/Rlast2)); % Ra Parralel Rlast2

Ra_parallel_Rlast3 = 1./((1./Ra) + (1/Rlast3)); % Ra Parralel Rlast3

Ra_parallel_Rlast4 = 1./((1./Ra) + (1/Rlast4)); % Ra Parralel Rlast4

Ra_parallel_Rlast5 = 1./((1./Ra) + (1/Rlast5)); % Ra Parralel Rlast5

Ra_parallel_Rlast6 = 1./((1./Ra) + (1/Rlast6)); % Ra Parralel Rlast6

% Ua Berechnen

Ua1 = Us.*Ra_parallel_Rlast0./(Rv+Ra_parallel_Rlast0); % Berechnung von Ua1

Ua2 = Us.*Ra_parallel_Rlast1./(Rv+Ra_parallel_Rlast1); % Berechnung von Ua2

Ua3 = Us.*Ra_parallel_Rlast2./(Rv+Ra_parallel_Rlast2); % Berechnung von Ua3

Ua4 = Us.*Ra_parallel_Rlast3./(Rv+Ra_parallel_Rlast3); % Berechnung von Ua4

Ua5 = Us.*Ra_parallel_Rlast4./(Rv+Ra_parallel_Rlast4); % Berechnung von Ua5

Ua6 = Us.*Ra_parallel_Rlast5./(Rv+Ra_parallel_Rlast5); % Berechnung von Ua6

Ua7 = Us.*Ra_parallel_Rlast6./(Rv+Ra_parallel_Rlast6); % Berechnung von Ua7

% Abweichung zum Unbelasteten Poti ( Rl= Unendlich)

Abweichung1 = (Ua1 - Ua2); % U Unbelastet - U Belastet = Abweichung

Abweichung2 = (Ua1 - Ua3); % U Unbelastet - U Belastet = Abweichung

Abweichung3 = (Ua1 - Ua4); % U Unbelastet - U Belastet = Abweichung

Abweichung4 = (Ua1 - Ua5); % U Unbelastet - U Belastet = Abweichung

Abweichung5 = (Ua1 - Ua6); % U Unbelastet - U Belastet = Abweichung

Abweichung6 = (Ua1 - Ua7); % U Unbelastet - U Belastet = Abweichung

% Maximale Stellen suchen

[max_Abweichung1, Indiz1] = max(Abweichung1);

[max_Abweichung2, Indiz2] = max(Abweichung2);

[max_Abweichung3, Indiz3] = max(Abweichung3);

[max_Abweichung4, Indiz4] = max(Abweichung4);

[max_Abweichung5, Indiz5] = max(Abweichung5);

[max_Abweichung6, Indiz6] = max(Abweichung6);

% erste Grafik erstellen

clf; % Grafikfenster löschen

subplot (2,1,1);

plot(Winkel, Ua1,Winkel,Ua2,Winkel,Ua3,Winkel,Ua4,Winkel,Ua5,Winkel,Ua6,Winkel,Ua7);

grid;

legend('Rl=Unendlich','Rl=10*Rp','Rl=5*Rp','Rl=Rp','Rl=0.5*Rp','Rl=0.1*Rp','Rl=0.001*Rp');

xlabel('Potiwinkel [°]');

ylabel('Ausgangsspannung [V]');

title ('Belastetes Potentimeter');

%zweite Grafik erstellen

subplot (2,1,2);

plot (Winkel,Abweichung1,Winkel,Abweichung2,Winkel,Abweichung3,Winkel,Abweichung4,Winkel,Abweichung5,Winkel,Abweichung6,Indiz1,max_Abweichung1,'rx',Indiz2,max_Abweichung2,'rx',Indiz3,max_Abweichung3,'rx',Indiz4,max_Abweichung4,'rx',Indiz5,max_Abweichung5,'rx',Indiz6,max_Abweichung6,'rx',[Indiz1,Indiz2],[max_Abweichung1,max_Abweichung2],'k',[Indiz2,Indiz3],[max_Abweichung2,max_Abweichung3],'k',[Indiz3,Indiz4],[max_Abweichung3,max_Abweichung4],'k',[Indiz4,Indiz5],[max_Abweichung4,max_Abweichung5],'k',[Indiz5,Indiz6],[max_Abweichung5,max_Abweichung6],'k');

grid;

legend('Abw. zu 10*Rp','Abw. zu 5*Rp','Abw. zu Rp','Abw. zu 0.5*Rp','Abw. zu 0.1*Rp','Abw. zu 0.001*Rp',2);

xlabel('Winkel [°]');

ylabel('Abweichung zu unbel. Poti [V]');